LLMT Computation Specification

MXFP8 矩阵乘计算阵列 / 单个 LLMT 计算规格说明

Version 1.0

适用对象：架构设计、Golden Model、RTL 实现、仿真验证与综合优化

版本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | LLMT Computation Specification |
| 版本 | v1.0 |
| 目标模块 | 单个 LLMT lane |
| 输入格式 | A/B 为 MXFP8：32 个 E4M3 element + 1 个 E8M0 scale |
| 输出格式 | FP32 acc_out |
| 核心目标 | 定义 LLMT 计算语义、舍入规则、特殊值处理、overflow / underflow 规则与验证要求 |

0. 文档目的

本文档定义单个 LLMT lane 的计算语义、数据格式、舍入规则、特殊值处理、overflow / underflow 处理，以及与输入量化、golden model、RTL 实现需要保持一致的行为。

本文档适用于：

算法同学编写 golden model。

RTL 同学实现 LLMT。

验证同学编写 testbench。

架构同学进行 PPA 与优化决策。

单个 LLMT 的目标计算为：

acc_out = FP32_round_to_even(
    acc_in + scale_A × scale_B × Σ(A_elem[i] × B_elem[i])
)

i = 0, 1, ..., 31

其中：

A_elem[i]、B_elem[i] 为 E4M3 element。

A_scale、B_scale 为 E8M0 scale。

acc_in、acc_out 为 FP32。

1. 基本数据格式

1.1 E4M3 element

E4M3 为 8-bit 浮点格式：

bit[7]   : sign
bit[6:3] : exponent
bit[2:0] : mantissa

记作：

S EEEE MMM

其中 S 为符号位，E 为 4-bit 指数，M 为 3-bit 尾数，bias = 7。

1.2 E4M3 zero

当 E = 0000 且 M = 000 时表示 zero。E4M3 包含 +0 和 -0：

+0 = 0_0000_000
-0 = 1_0000_000

本设计中，E4M3 +0 和 -0 都按数值 0 参与计算；内部 product 为 zero 时，统一视为 +0。

1.3 E4M3 subnormal

当 E = 0000 且 M != 000 时表示 subnormal。数值为：

value = (-1)^S × 2^-6 × (M / 8)

等价写法：

value = (-1)^S × M × 2^-9

本设计中，E4M3 subnormal 保留，不 flush to zero。也就是说，E = 0000, M != 000 的输入不是 0，而是按 subnormal 数值参与乘法。

1.4 E4M3 normal

当 E != 0000 且不是 NaN 编码时，表示 normal。数值为：

value = (-1)^S × 2^(E - 7) × (1 + M / 8)

为了便于硬件实现，本设计将 normal 改写为：

value = (-1)^S × (8 + M) × 2^(E - 10)

因此，E4M3 解码后内部表示为：

sign     = S
sig_int  = 8 + M
exp_base = E - 10

1.5 E4M3 NaN

当 E = 1111 且 M = 111 时表示 NaN。判断条件：

exp == 4'b1111 && mantissa == 3'b111

本设计中，E4M3 NaN 不参与普通乘法。若单个 LLMT lane 的输入中检测到任意 E4M3 NaN，则该 lane 输出 canonical FP32 NaN。

1.6 E8M0 scale

E8M0 为 8-bit 指数缩放因子。正常数值为：

scale = 2^(scale_bits - 127)

正常情况下：

scale_exp = scale_bits - 127

注意：scale = 8'h00 不是 zero，而是 2^-127。

1.7 E8M0 NaN

当 scale_bits = 8'hFF 时表示 scale NaN。判断条件：

scale == 8'hFF

本设计中，若 A_scale 或 B_scale 为 NaN，则对应 LLMT lane 输出 canonical FP32 NaN。

1.8 FP32 acc_in / acc_out

acc_in 和 acc_out 使用 IEEE-like FP32 格式：

bit[31]    : sign
bit[30:23] : exponent
bit[22:0]  : mantissa

FP32 NaN 判断条件：

exp == 8'hFF && mantissa != 0

本设计中，canonical FP32 quiet NaN 统一采用：

32'h7FC00000

2. 输入量化阶段规范

本节描述从原始 FP32 数据生成 MXFP8 输入数据的规则。该阶段通常由算法 / golden model / 数据生成脚本完成，不一定属于 LLMT 硬件内部逻辑。

2.1 block 分组

原始 FP32 数据按每 32 个元素划分为一个 block：

block_size = 32

每个 block 包含 1 个 E8M0 scale 和 32 个 E4M3 element。

2.2 scale 选择

每个 block 单独选择 E8M0 scale。基本流程：

根据 block 内 FP32 数值范围选择 scale。

scale 必须是 2 的整数次幂。

scale 编码为 E8M0。

每个元素先除以 scale。

再量化为 E4M3。

x_scaled[i] = x_fp32[i] / scale
x_scaled[i] → E4M3

2.3 FP32 → E4M3 舍入规则

FP32 转 E4M3 时采用 round to nearest even，也就是通常所说“四舍六入五成双”。

更精确地说：优先舍入到最近的可表示值；如果刚好位于两个可表示值正中间，则舍入到最低有效位为偶数的那个值。

bit-level 判断可使用：

round_up = guard & (round_bit | sticky_bit | lsb)

| 信号 | 含义 |
| --- | --- |
| guard | 第一个被丢弃的 bit |
| round_bit | guard 后一位 |
| sticky | 更低所有被丢弃 bit 的 OR |
| lsb | 保留下来结果的最低有效位 |

2.4 FP32 → E4M3 overflow

若量化前的 x_scaled 超出 E4M3 最大有限范围，本设计采用 SAT / clamp 策略：

x_scaled > +448  → +448
x_scaled < -448  → -448

即 overflow 时钳位到 E4M3 最大有限值，不产生 NaN。

2.5 FP32 → E4M3 underflow

E4M3 的关键小数范围为：

最小 normal    = 2^-6
最小 subnormal = 2^-9

| 输入范围 | 处理方式 |
| --- | --- |
| ¦x_scaled¦ >= 2^-6 | 量化为 E4M3 normal |
| 2^-9 <= ¦x_scaled¦ < 2^-6 | 量化为 E4M3 subnormal |
| ¦x_scaled¦ < 2^-9 | 根据 round to nearest even 量化为 0 或最小 subnormal |
| 0 < ¦x_scaled¦ < 2^-10 | round 到 0 |
| ¦x_scaled¦ > 2^-10 | round 到最小 subnormal 2^-9 |
| ¦x_scaled¦ = 2^-10 | tie，round to even，通常 round 到 0 |

3. 单个 LLMT 的计算流程

单个 LLMT 的输入为 A_elem[0:31]、B_elem[0:31]、A_scale、B_scale、acc_in，输出为 acc_out。完整计算流程如下：

检测 NaN 特殊值。

解码 32 个 A_elem 和 32 个 B_elem。

解码 A_scale 和 B_scale。

对 32 对 E4M3 element 做乘法。

乘积保留扩展精度。

32 个乘积进入 reduction tree。

reduction tree 中间不做 FP32 round。

得到 element_sum_internal。

应用 scale_A 和 scale_B 的指数偏移。

将结果 normalize，并 round to even 成 FP32 block_dot。

block_dot 与 acc_in 做 FP32 加法。

FP32 加法结果 round to even，得到 acc_out。

数学表达为：

element_sum_internal = Σ A_elem[i] × B_elem[i]

block_dot = FP32_round_to_even(
    scale_A × scale_B × element_sum_internal
)

acc_out = FP32_round_to_even(
    acc_in + block_dot
)

i = 0, 1, ..., 31

4. E4M3 解码规则

| 类型 | 判断条件 | 内部表示 / 行为 |
| --- | --- | --- |
| zero | E = 0000, M = 000 | is_zero = 1, is_nan = 0, sig_int = 0 |
| subnormal | E = 0000, M != 000 | sign = S, sig_int = M, exp_base = -9 |
| normal | E != 0000 且不是 NaN | sign = S, sig_int = 8 + M, exp_base = E - 10 |
| NaN | E = 1111, M = 111 | is_nan = 1，不进入普通乘法路径 |

subnormal 和 normal 均可统一表示为：

value = (-1)^sign × sig_int × 2^exp_base

5. E8M0 scale 解码规则

| 类型 | 判断条件 | 内部表示 / 行为 |
| --- | --- | --- |
| normal scale | scale != 8'hFF | is_nan = 0, scale_exp = scale - 127, scale_value = 2^scale_exp |
| scale NaN | scale == 8'hFF | is_nan = 1，对应 lane 输出 canonical FP32 NaN |

6. 特殊值处理策略

6.1 NaN 优先级

LLMT 的判断优先级为：

1. NaN
2. zero
3. subnormal / normal

原因是 NaN × 0 应传播 NaN，而不是被 zero 吞掉。

6.2 单个 lane 的 NaN 传播规则

对于单个 LLMT lane，若满足以下任意条件，则 acc_out = 32'h7FC00000：

A block 中任意 E4M3 element 为 NaN。

B block 中任意 E4M3 element 为 NaN。

A_scale 为 NaN。

B_scale 为 NaN。

acc_in 为 FP32 NaN。

6.3 阵列级 NaN 影响范围

由于 A block 在 16 个 LLMT lane 中广播，若 A block 中任意 E4M3 element 为 NaN，或 A_scale 为 NaN，则 16 个 lane 均输出 canonical FP32 NaN。

由于每个 B block 只进入对应 lane，若某个 B block 中存在 NaN，则只影响对应 lane。

若某个 acc_in[lane] 为 FP32 NaN，只影响对应 lane 的 acc_out。

6.4 NaN case 的误差统计

NaN case 不参与普通数值误差统计，不计算 relative error，只做功能正确性验证。验证方式为检查 RTL 是否在对应 lane 输出 canonical FP32 NaN。

7. zero 处理规则

| 场景 | 处理规则 |
| --- | --- |
| E4M3 zero | E = 0000, M = 000；+0 和 -0 都按数值 0 参与乘法 |
| element 乘法中的 zero | 若 A_elem[i] 或 B_elem[i] 是 zero，且另一个输入不是 NaN，则 product[i] = +0 |
| block_dot zero | 若 element_sum_internal = 0，则 block_dot = FP32 +0 = 32'h00000000 |
| E8M0 zero | E8M0 不存在 zero scale；8'h00 表示 2^-127，8'hFF 表示 NaN |

8. E4M3 element 乘法规则

每个 E4M3 element 解码后表示为：

A = (-1)^a_sign × a_sig × 2^a_exp
B = (-1)^b_sign × b_sig × 2^b_exp

product 的内部计算为：

p_sign = a_sign XOR b_sign
p_sig  = a_sig × b_sig
p_exp  = a_exp + b_exp

a_sig、b_sig 为 4-bit。

p_sig 为 8-bit。

a_exp、b_exp 为 signed exponent。

p_exp 为 signed exponent。

若 a_zero = 1 或 b_zero = 1，则 p_zero = 1, p_sig = 0。

E4M3 × E4M3 乘法结果不重新量化为 E4M3。因此乘积不做 E4M3 overflow / underflow 判断，乘积使用内部扩展格式保存，只在 block_dot 转 FP32 时检查 FP32 范围。

9. reduction tree 计算规则

32 个 product 进入 reduction tree：

element_sum_internal = Σ product[i]

reduction tree 中间不做 FP32 round。

reduction tree 内部保留扩展精度。

reduction tree 中间不做 underflow flush。

最后在 block_dot 转 FP32 阶段统一进行 round to even。

10. scale apply 规则

由于 E8M0 scale 是 2 的幂，因此不使用乘法器，而采用指数偏移。

scale_A = 2^scale_exp_A
scale_B = 2^scale_exp_B

block_dot = element_sum_internal × 2^(scale_exp_A + scale_exp_B)

若内部采用定点基准指数 BASE_EXP 表示 element_sum，则：

block_dot = sum_int × 2^(BASE_EXP + scale_exp_A + scale_exp_B)

推荐 baseline 中：

BASE_EXP = -18
total_exp = -18 + scale_exp_A + scale_exp_B

11. block_dot 转 FP32 规则

将内部结果 sum_int × 2^total_exp 转换为 block_dot_fp32。转换阶段需要处理 zero、normal、subnormal、overflow、underflow、round to even。

| 场景 | 处理规则 |
| --- | --- |
| sum_int == 0 | block_dot_fp32 = 32'h00000000 |
| block_dot > +FP32_MAX | block_dot_fp32 = +Inf = 32'h7F800000 |
| block_dot < -FP32_MAX | block_dot_fp32 = -Inf = 32'hFF800000 |
| block_dot underflow | 采用 FP32 subnormal 格式；若小到无法表示，则根据 round to nearest even 量化为 0 或最小 FP32 subnormal |
| block_dot 舍入 | 采用 round to nearest even / 四舍六入五成双 |

12. FP32 accumulator 规则

LLMT 最后执行：

acc_out = FP32_round_to_even(acc_in + block_dot_fp32)

| 场景 | 处理规则 |
| --- | --- |
| FP32 加法舍入 | round to nearest even |
| 正方向 overflow | +Inf = 32'h7F800000 |
| 负方向 overflow | -Inf = 32'hFF800000 |
| +Inf + finite | +Inf |
| -Inf + finite | -Inf |
| +Inf + -Inf | canonical FP32 NaN = 32'h7FC00000 |
| FP32 累加 underflow | 输出 FP32 subnormal；若无法表示，则按 round to nearest even 输出 0 或最小 FP32 subnormal |

13. round to nearest even 统一规则

本设计所有需要舍入的位置均采用 round to nearest even，又称四舍六入五成双。

| 位置 | 是否使用 round to nearest even |
| --- | --- |
| FP32 → E4M3 输入量化 | 是 |
| block_dot → FP32 | 是 |
| FP32 acc_in + block_dot → FP32 acc_out | 是 |
| E4M3 × E4M3 product 内部 | 否，保留扩展精度 |
| reduction tree 中间级 | 否，保留扩展精度 |

14. 推荐 baseline 内部表示

| 阶段 | 字段 / 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E4M3 unpack | sign:1, is_zero:1, is_nan:1, sig_int:4, exp_base:signed 6 | subnormal: sig_int=M, exp_base=-9；normal: sig_int=8+M, exp_base=E-10 |
| product | p_zero:1, p_sign:1, p_sig:8, p_exp:signed 7 | p_sign=a_sign XOR b_sign；p_sig=a_sig×b_sig；p_exp=a_exp+b_exp |
| product align | BASE_EXP=-18 | aligned_product = signed(p_sig) << (p_exp - BASE_EXP) |
| reduction | aligned_product signed 48-bit；sum_int signed 48-bit 或更宽 | 32 项扩展精度求和 |
| scale apply | total_exp = -18 + scale_exp_A + scale_exp_B | scale 通过指数偏移实现 |

15. 4096 点 dot product 的累加规则

对于 4096 点 dot product：

4096 / 32 = 128 个 block

计算为：

acc = FP32 +0

for block_id in 0..127:
    block_dot = LLMT_block_dot(A_block[block_id], B_block[block_id])
    acc = FP32_round_to_even(acc + block_dot)

若任意一个 block_dot 为 NaN，则 acc 变为 NaN，后续累加结果保持 NaN，最终输出 NaN。即 128 次 block 累加中，只要有一次 NaN，该输出元素最终就是 NaN。

16. golden model 对齐要求

golden model 必须与本文档规则一致。至少需要实现：

E4M3 decode。

E8M0 decode。

FP32 → E4M3 quantization。

clamp overflow。

E4M3 subnormal 保留。

NaN propagation。

zero 处理。

E4M3 product 扩展精度。

reduction tree 扩展精度求和。

scale exponent apply。

int_scaled_to_fp32 round to even。

FP32 add round to even。

FP32 overflow / underflow / Inf / NaN。

推荐 golden model 的 LLMT 伪代码：

if has_nan(A_elem, B_elem, A_scale, B_scale, acc_in):
    return 32'h7FC00000

sum_int = 0
BASE_EXP = -18

for i in 0..31:
    a = e4m3_unpack(A_elem[i])
    b = e4m3_unpack(B_elem[i])

    if a.is_zero or b.is_zero:
        aligned = 0
    else:
        p_sign = a.sign XOR b.sign
        p_sig  = a.sig_int * b.sig_int
        p_exp  = a.exp_base + b.exp_base

        shift = p_exp - BASE_EXP
        aligned = p_sig << shift

        if p_sign:
            aligned = -aligned

    sum_int += aligned

scale_exp_A = A_scale - 127
scale_exp_B = B_scale - 127

total_exp = BASE_EXP + scale_exp_A + scale_exp_B

block_dot_fp32 = int_scaled_to_fp32_rne(sum_int, total_exp)

acc_out = fp32_add_rne(acc_in, block_dot_fp32)

return acc_out

17. RTL 实现一致性要求

NaN 判断优先于 zero 判断。

E4M3 subnormal 不 flush to zero。

E8M0 8'h00 不得作为 zero scale。

E4M3 product 不重新量化为 E4M3。

reduction tree 中间不做 FP32 round。

scale apply 使用指数加法。

block_dot 转 FP32 使用 round to nearest even。

FP32 accumulator 使用 round to nearest even。

NaN 输出统一为 32'h7FC00000。

FP32 overflow 输出 ±Inf。

FP32 underflow 支持 subnormal / zero。

18. 验证要求

18.1 directed test

全 zero、+0 / -0、单个非零 element。

全 1、全 -1、正负抵消。

E4M3 最小 subnormal、最大 subnormal、最小 normal、最大 normal。

subnormal × subnormal、normal × subnormal。

scale = 8'h00、8'h7F、8'hFE、8'hFF。

E4M3 NaN、FP32 acc_in NaN。

block_dot overflow、block_dot underflow。

FP32 accumulator overflow。

+Inf + finite、-Inf + finite、+Inf + -Inf。

round to even tie case。

18.2 random test

普通 normal 输入。

normal + subnormal 混合。

正负混合。

大 scale、小 scale。

稀疏输入。

接近抵消输入。

4096 点 dot product。

4096×4096 GEMM。

18.3 误差统计

普通 finite 输入统计：

absolute_error。

relative_error。

max_relative_error。

mean_relative_error。

p99_relative_error。

NaN case 不参与 relative error，只统计 NaN propagation pass/fail。Inf case 单独统计 overflow handling pass/fail。

19. 最终设计决策摘要

输入量化阶段 FP32 → E4M3 使用 round to nearest even。

FP32 → E4M3 overflow 使用 SAT/clamp 到 ±448。

E4M3 subnormal 保留。

LLMT 内部先检测 NaN，NaN 优先传播。

E4M3 +0 和 -0 都按数值 0 处理。

E8M0 不存在 zero scale，8'h00 表示 2^-127。

E4M3 × E4M3 product 使用内部扩展精度保存。

product 不做 E4M3 overflow / underflow 判断。

reduction tree 内部不做 FP32 round。

scale apply 采用指数偏移，不使用真实乘法器。

block_dot 转 FP32 时使用 round to nearest even。

block_dot overflow 输出 ±Inf。

block_dot underflow 使用 FP32 subnormal / zero。

FP32 accumulator 使用 round to nearest even。

FP32 accumulator overflow 输出 ±Inf。

+Inf + -Inf 输出 canonical FP32 NaN。

canonical FP32 NaN 编码为 32'h7FC00000。

20. 一句话规格总结

LLMT 对 32 对 E4M3 element 进行扩展精度乘加，reduction tree 中间不舍入，E8M0 scale 通过指数偏移统一应用，block_dot 转 FP32 时 round to nearest even，再与 FP32 acc_in 进行 round-to-even 累加；NaN 优先传播，zero 正常处理，E4M3 subnormal 保留，overflow 输出 ±Inf，underflow 使用 FP32 subnormal / zero。